21D

Cuando trabajamos con múltiples sensores, actuadores o partes del robot (base, cámara, herramienta, IMU…), cada uno tiene su propio marco de referencia. Para que los datos se interpreten correctamente, debemos transformar esos datos al marco común, usualmente el de la base del robot.

22D  TIEMPO Y MOVIMIENTO

"La primera ecuación cuantifica cómo la orientación de un robot (marco B) cambia en el tiempo —como en el IMU del Apollo que vimos antes—.

La segunda n (Fig. 3.1) nos permite entender cómo transformar velocidades entre marcos de referencia, clave para que un robot diferencial navegue correctamente."

23D

“los robots en movimiento obedecen las leyes de Newton, tanto lineales como rotacionales. Es importante que las fuerzas y torques se transformen correctamente entre marcos.
El marco inercial es vital para que sensores como acelerómetros y giroscopios funcionen con precisión.

La IMU, por ejemplo, mide aceleraciones relativas al cuerpo del robot, pero para estimar su pose real, necesitamos interpretar estos datos en un marco inercial

.Esto SE RELACIONA  directamente con navegación y SLAM.”

24D INTERPOLACI´N

La interpolación temporal permite generar trayectorias suaves entre posiciones. Usamos polinomios cúbicos o quínticos para asegurar continuidad de velocidad y aceleración, lo cual es fundamental para movimientos naturales y suaves. 9

25D

“En un robot real, cada eje puede seguir su propia trayectoria. Las trayectorias multi-eje coordinan todos los grados de libertad para ejecutar un movimiento complejo como tomar un objeto o esquivar un obstáculo DE MANERA INDEPENDIENTE “

27D

Para interpolar orientaciones usamos SLERP: una interpolación esférica que garantiza trayectorias suaves en la esfera de rotación. Es esencial cuando el robot cambia de orientación mientras se mueve.

De igual MANERA, El movimiento cartesiano en SE(3) (SINGULAR EUCLIDEAN operations)  implica que el robot cambia su posición y orientación al mismo tiempo, interpolando suavemente en espacio 3D usando exponenciales de twists.

28D

La navegación inercial permite estimar la pose de un robot solo con sensores internos: acelerómetros y giroscopios. Esta técnica es útil cuando no se tiene acceso a GPS o visión, por ejemplo en interiores.

Usamos la información de estos sensores para estimar posición, orientación y velocidad en tiempo real.

DE IGUAL MANERA, ES IMPOTANTE MENCIONAR QUE EL MÓDULO IMU SIRVE COMO SISTEMA DE APOYO PARA EL SLAM, pues entrega odometría de importancia.

“El giroscopio mide la velocidad angular. A partir de esta información podemos integrar para estimar la orientación del cuerpo. Sin embargo, es importante recordar que esta estimación puede tener deriva, por eso a menudo se combina con otros sensores.

TAMBIÉN PODEMOS ESTIMAR LA OIRITENTACION CON CUATERNIONES :

VEMOS QUE la integración de la velocidad angular puede hacerse con cuaterniones. Esto evita los problemas de singularidades y permite interpolar suavemente. En robótica, esta técnica es fundamental para estimar orientación con bajo error

DE IGUAL MANERA, los acelerómetros miden la aceleración total que actúa sobre el robot, incluyendo la gravedad. Esto permite estimar movimientos lineales. Junto con giroscopios, proporcionan una solución completa de navegación inercial.

Este proceso se llama ‘dead reckoning’. Es útil en navegación local, aunque es propenso a errores acumulativos si no se corrige con visión o GPS.

29D

Vemos entonces como las transformaciones homogneas representan posicióny  orientación en 3d, siendo esenciales para la localización del robot y transformación de snesores, al igual que contamos con métodos para representar rotaciones y trayectorias por las cuales se planifica y define un camino temporal para el robot.

Es importante mencionar que hay limitaciones de velocidad, aceleracIon y desplazamiento, estos deben ser considerados para movimientos controlados.