Notes from chap 5 RVC v2

NAVIGATION

- All about reactive navigation algorithms

La navegación robótica es el proceso de dirigir un robot hacia un objetivo. Este objetivo puede definirse con base en características detectables del entorno, como una fuente de luz, o mediante coordenadas geométricas en un mapa.
A diferencia del enfoque humano —que implica crear mapas y colocar señales— en robótica no siempre es necesario representar explícitamente el entorno. De hecho, muchos robots pueden cumplir su tarea utilizando únicamente estrategias de navegación reactiva, que se basan en percibir el entorno y responder directamente a lo que se detecta.
Un ejemplo clásico de este principio es Elsie, la tortuga robótica temprana que se movía en dirección a una fuente de luz y evitaba obstáculos sin tener una representación interna del entorno ni un plan definido.

Este tipo de comportamiento también se observa en robots modernos como el iRobot® Roomba, que navega dentro de habitaciones sin mapas, simplemente mediante respuestas locales a sensores, como se muestra en la fotografía de larga exposición de las sig figuras:

Como un robot se mueve de manera inteligente en un entorno planificado, usando diferentes estrategias y métodos de navegación, tales como el reactivo, basado en mapas, planificación de caminos y mapeo con sensores.

- En navegación robótica se distinguen dos grandes enfoques:

- Basado en mapa (map-based): el robot tiene un modelo interno del entorno y planifica rutas.

- Reactivo (reactive): el robot responde de manera inmediata a sus sensores, sin necesidad de saber dónde está.

Como figura destacada en los inicios de la cibernética, Walter diseñó y construyó algunos de los primeros robots autónomos, con el objetivo de explorar cómo comportamientos complejos pueden surgir de simples redes neuronales.

Su robot más famoso, Elsie (especie Machina Speculatrix), fue creado en 1948. Era un robot de tres ruedas con capacidad de fototaxis (movimiento hacia una fuente de luz) y autonomía básica, ya que podía incluso buscar su estación de recarga.

-  Elsie es un ejemplo clásico de sistema reactivo inspirado en la biología:

- Su arquitectura está conectada de tal forma que la entrada sensorial (luz) se traduce directamente en salida motora.

- No hay planificación deliberada ni localización, solo respuesta estímulo-acción

- Esto se llama comportamiento emergente: aunque el robot no planea, el resultado parece inteligente.

Por el contrario, el robot Shakey desarrollado en los años 60 (Fig. 5.1b), implementaba un enfoque radicalmente distinto: poseía percepción tridimensional y era capaz de crear un mapa del entorno. A partir de dicho mapa, razonaba para planificar un camino hasta su objetivo.

Este método basado en mapas representa un enfoque más cercano al que utilizan los seres humanos y que hoy en día emplean los pilotos automáticos, vehículos autónomos y robots móviles inteligentes. Este proceso se denomina planificación de trayectorias o planificación del movimiento.

Sin embargo, a pesar de que permite abordar tareas complejas, este método es también más exigente, ya que requiere:

- Un mapa del entorno.

- Conocer en todo momento la ubicación exacta del robot respecto a dicho mapa.

Ambas condiciones representan retos importantes, que se detallan posteriormente en el Capítulo 6.

5.1 reactive navigation

En resumen, la navegación reactiva y la navegación basada en mapas son dos extremos opuestos de un espectro de técnicas de navegación móvil:

- Los sistemas reactivos son rápidos y simples: vinculan directamente la percepción con la acción, sin necesidad de almacenamiento de mapas ni razonamiento.

- Los sistemas basados en mapas requieren mayor capacidad de cómputo y memoria, pero permiten resolver tareas más complejas.

- Esta división también se observa en la naturaleza: los insectos siguen estrategias reactivas simples, mientras que mamíferos (como humanos) construyen y razonan sobre representaciones mentales del entorno.

5.1.1 the braitenberg vehicle ( the most simple robot)

- Reacción a estímulos

- Uso de sensores ultrasonidos, LIDR o IR, con el fin de evitar obstáculos

- No posee memoria ni planificación, pero es simple y rápido.

  - No posee mapa de entorno.

- Uso de algoritmos clásicos como :

  - Potential Fields

  - Vector  Field Hisogram

- Implemetancion  del path of the braitenberg vehicle

5.1.2 Simple automata

  - Bug algorithms

- all about map-based navigation algorithms

5.2  map- based navigation

El robot presenta un mapa del entorno, con el cual planifica rutas óptimas.

Tipos de mapas:

- Topológicos: Composiciones (nodos y conexiones)

- Métricos : como un mapa real de coordenadas

Conceptos de localización, (MAPPING + localization )

On simulation : 
from RVC3 import VehiclePolygon, Unicycle, GridMap

5.3  planning with a graph – based map

Uso de nodos y aristas (o grafo)

- Presenta el uso de algoritmos de búsqueda con el fin de estimar el camino

  - Dijktra

  - A* (estimación heurística)

Esto nos presenta limitaciones reales de movimiento, y uso de sensores en la planificación del sistema.

A grid based map:

5.3.1

MINIMUN TIME path PLANNING